ИУ5-72б Васильев Денис РК1

Задачи 17, 20
Вопросы 26, 30

Задача 20

Определить допустимую пылевую нагрузку (концентрацию) на входе в пылеуловитель, обладающий эффективностью улавливания 0,92, если предельно допустимая концентрация вредных веществ в отходящем воздухе не должна превышать 240 мг/м3

Дано:

qвых≤240мгм3

η = 0.92

Найти:

qвх

Решение:

Эффективность пылеулавливания находится по следующей формуле:

η=Gвх-GвыхGвх=1-GвыхGвх=1-qвых*Lqвх*L=1-qвыхqвх

qвых=1-η*qвх≤240мгм3

qвх≤2400.08=3000мгм3=3гм3

Ответ: допустимая пылевая нагрузка: 3гм3

Задача 17.

На сколько дБ уменьшится звукоизоляция, если звукоизолирующую перегородку заменить новой, имеющей массу 1 м2 в 10 раз меньшей?

Дано:

ρ1=10ρ2

Найти:

ΔLЗИρ2-ΔLЗИρ1

Решение:

ΔLЗИ=20lgmf-C,

m = ρ* δ

ΔLЗИ=20lgρδf - C

ΔLЗИρ2-ΔLЗИρ1=20lg110ρ1δf-C-20lgρ1δf+C=-20дБ

Ответ: звукоизоляция уменьшится на 20 дб

Вопрос 26.

От каких параметров  зависит эффективность  виброизолятора?  Почему при частоте вынуждающей силы больше резонансной частоты необходимо использовать «мягкий» виброизолятор?

Эффективность виброизолятора зависит от возмущающей силы, жесткости виброизолятора, амплитуды виброперемещения

Вопрос 30.

Правило сложения уровней (вывод формулы).