|  | Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ                    Информатика и системы управления

КАФЕДРА ____________Системы обработки информации и управления

ДИСЦИПЛИНА                Элементы управления в АСОиУ

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Интегральный таймер»

Вариант 3

Студент                                         Васильев Д.А.

фамилия, имя, отчество

Группа       ИУ5-72Б

Москва, МГТУ - 2021г.

Исходные данные

| № | U0, В | T1, c | T2, c | Umax, В | k, Гц/В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 12 | 150m | 50m | 30 | 50 |

Мультивибратор с произвольной скважностью

- Расчет номиналов элементов мультивибратора

T1=R1C ln2T2=R2C ln2

150 мс=R1C ln250 мс=R2C ln2

R1=36 000 000 ОмR2=12 000 000 Ом

C2=0,0512 000 000 *ln2=0,006 мкФ

- Схема мультивибратора

- Измеренные значения:

T1=(150±1,03) мс

T2=(50±0,89) мс

Ждущий мультивибратор

- Расчет номиналов элементов ждущего мультивибратора:

T=RC ln3

С=TR ln3= 50 мc7500 Ом*ln3=6 мкФ

- Схема ждущего мультивибратора

- Измеренные значения:

T=(50±0,57) мс

Преобразователь частота-напряжение

Подобрали величину тока IБ, при которой через транзистор 2N5771 будет протекать выбранный ток I = 25 мА.

С2= 3*IK*Umax*U0=3*0,025 А50ГцВ*30 В*12 В=4,16 мкФ

R1=UmaxIб=30 В6.4 мкА= 4 687 500 Ом

- Выбранные марки транзисторов: 2N2907, 2N2222A.

- Схема преобразователя частота-напряжение.

- Таблица измерений зависимости частоты выходного сигнала преобразователя от входного напряжения

| Uвх, В | T, С | f реальное,Гц | f расчётное, Гц | К реальное,Гц/В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0,00163 | 6,13E+02 | 600 | 5,11E+01 |
| 15 | 0,00132 | 7,58E+02 | 750 | 5,05E+01 |
| 18 | 0,0011 | 9,09E+02 | 900 | 5,05E+01 |
| 20 | 0,001 | 1,00E+03 | 1000 | 5,00E+01 |
| 23 | 0,00089 | 1,12E+03 | 1150 | 4,89E+01 |
| 25 | 0,00078 | 1,28E+03 | 1250 | 5,13E+01 |
| 27 | 0,00072 | 1,39E+03 | 1350 | 5,14E+01 |
| 28 | 0,0007 | 1,43E+03 | 1400 | 5,10E+01 |
| 29 | 0,00068 | 1,47E+03 | 1450 | 5,07E+01 |
| 30 | 0,00065 | 1,54E+03 | 1500 | 5,13E+01 |

- График зависимости частоты выходного сигнала преобразователя от входного напряжения

- Определенное значение коэффициента k

| K U-F, Среднее МО | K U-F, Дисперсия | K U-F, СКО | K U-F, +3xСКО | K U-F, -3xСКО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,38E+01 | 1,43E+02 | 7,80E-01 | 2,34E+00 | -2,34E+00 |

k=(3,38Е±01) Гц/В